多普勒效应测量声波

1.实验目的

- 理解多普勒效应原理

- 利用多普勒效应测量声速

- 利用多普勒效应测量物体速度

2.实验仪器

反射式多普勒实验仪装置如下图

3.实验原理

（1）多普勒效应

若声源频率为f0且v1,v2远小于声速u，我们通过对声波的计算，可以得到:
声源静止，探测器以速度v1运动，则接受频率f为：

f=u+v1cosθuf0

声源以速度v2运动，探测器静止，则有接受频率f：

f=uu-v2cosθf0

声源以速度v2运动，探测器以速度v1运动，则有接受频率f：

f=u+v1cosθu-v2cosθf0

注：若探测器与声源相向而行，则v1,v2取正；若相对而行，则v1,v2取反值。

θ 是声源和探测器的相对运动方向与声波传播方向之间的夹角。

（2）测量声速和物体运动的速度

在具体实验中，我们使用反射式多普勒实验仪装置，超声头发射频率为f0的超声波，小车接受频率为f'的超声波，超声头接受小车反射来的超声波，其频率为f，则有

f'=u+vuf0

f=uu-vf'=u+vu-vf0

得到

v=(1-2f02f0+Δf)uu=2vf0+vΔfΔf

已知频率变化量和声速可以求得物体速度，已知物体速度和频率变化量也可以求得声速

注：若探测器与声源相向而行，则v取正；若相对而行，则v取反值。

4.实验内容及操作步骤

（1）打开反射式多普勒实验仪装置，进入多普勒效应验证（声速测定）界面，默认超声波初始频率为40kHZ，仪器会测量小车的速度和超声头接受到的频率变化量。记录小车向超声头运动时的数据，共十组。

（2）选择超声测速，分别使用速度1，速度2，速度3测量三种速度下的频率变化量，每个10组，填入表格

5.数据记录及数据处理

表一测量声速

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δf | 66.63 | 66.64 | 66.61 | 66.61 | 66.65 | 66.64 | 66.65 | 66.62 | 66.61 | 66.60 |
| 小车速度v | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.286 |

得到Δf=66.625HZ,v=0.286m/s，带入求得声速u=343.70m/s

表二测量物体速度

| 次数 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v1 | Δf | 66.58 | 66.58 | 66.60 | 66.61 | 66.59 | 66.57 | 66.55 | 66.53 | 66.54 | 66.60 |
| v2 | Δf | 56.68 | 56.75 | 56.74 | 56.70 | 56.71 | 56.70 | 56.72 | 56.70 | 56.73 | 56.70 |
| v3 | Δf | 47.30 | 47.27 | 47.30 | 47.25 | 47.27 | 47.26 | 47.26 | 47.29 | 47.28 | 47.30 |

频率差的平均值为：Δfv1≈66.575 Hz,Δfv2≈56.713 Hz,Δfv3≈47.278 Hz，带入得到：

- v1≈0.286 m/s

- v2≈0.243 m/s

- v3≈0.203 m/s

6.误差分析

- 误差分析

  - 频率波动：由于环境干扰（如震动或噪声），仪器采样过程中可能造成频率测量不稳定。

  - 小车速度波动：实验中假设小车速度恒定，但实际运动中可能存在微小加减速，影响频率变化量。

  - 声速计算公式的累计误差：声速 u 通过公式计算时，输入的频率变化量平均值和速度值均带有一定的误差，最终引发累计偏差

- 改进建议

  - 环境控制：在恒温、无噪声环境下开展实验，减少外界干扰对声速的影响。

  - 提高采样数量：增加每组实验的采样次数（如 20 次），以减少随机误差对平均值的影响。

附实验数据：