# 实验2- H3C路由器/交换机组网

# 课程名称：计算机网络                     实验教学学时：4学时

# 年级/班级：             学生人数：            专业：软件工程

一、实验目的：

（1）深入学习网络互连知识

（2）掌握使用路由器和交换机构建典型计算机局域网

二、实验原理或预习内容

（1）教材涉及路由器和交换机原理的相关章节

（2）H3C MSR 系列路由器和交换机 配置指导(V7)

三、实验环境

三、实验环境

# （1）硬件环境需求

# 2台H3S S3600V2交换机，2台H3C MSR 26-30路由器，多台PC 以及console电缆及转接器，若干条双绞线跳线

# （2）软件环境需求

Windows 系统平台

四、实验内容

Router2

Router1

- 任务一：进入/查看/设置三层以太网接口

HP-PC1端使用console接口设置Router1

#进入GE0/0接口视图

[H3C]interface GigabitEthernet0/0

#开启接口（注意观察MSR26-30的接口工作状态指示灯）

[H3C-GigabitEthernet0/0]undo shutdown

………（省略显示内容）

#设置GE0/0的ip地址及掩码

[H3C-GigabitEthernet0/0]ip address 192.168.0.1 24

#查看GE0/0的配置信息

[H3C-GigabitEthernet0/0]display interface GigabitEthernet0/0

………（省略显示内容）

[H3C-GigabitEthernet0/0]quit

#进入GE0/1接口视图

[H3C]interface GigabitEthernet0/1

#开启接口

[H3C-GigabitEthernet0/1]undo shutdown

………（省略显示内容）

#设置GE0/1的ip地址及掩码

[H3C-GigabitEthernet0/1]ip address 192.168.1.1 24

#显示GE0/1的配置信息

[H3C-GigabitEthernet0/1]display interface GigabitEthernet0/1

………（省略显示内容）

#查看GE0/0和GE0/1的配置信息

[H3C]display interface GigabitEthernet

GigabitEthernet0/0

Current state: UP

Line protocol state: UP

Description: GigabitEthernet0/0 Interface

Bandwidth: 1000000kbps

Maximum Transmit Unit: 1500

Internet Address is 192.168.0.1/24 Primary

IP Packet Frame Type:PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 70f9-6d70-1f04

IPv6 Packet Frame Type:PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 70f9-6d70-1f04

Media type: twisted pair, loopback: not set, promiscuous mode: not set

………

GigabitEthernet0/1

Current state: UP

Line protocol state: UP

Description: GigabitEthernet0/1 Interface

Bandwidth: 1000000kbps

Maximum Transmit Unit: 1500

Internet Address is 192.168.1.1/24 Primary

IP Packet Frame Type:PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 70f9-6d70-1f05

IPv6 Packet Frame Type:PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 70f9-6d70-1f05

Media type: twisted pair, loopback: not set, promiscuous mode: not set

………

HP-PC2端使用console接口设置Router2

#进入GE0/0接口视图

[H3C]interface GigabitEthernet0/0

#开启接口

[H3C-GigabitEthernet0/0]undo shutdown

………（省略显示内容）

#设置GE0/0的ip地址及掩码

[H3C-GigabitEthernet0/0]ip address 192.168.2.1 24

#查看GE0/0的配置信息

[H3C-GigabitEthernet0/0]display interface GigabitEthernet0/0

………（省略显示内容）

[H3C-GigabitEthernet0/0]quit

#进入GE0/1接口视图

[H3C]interface GigabitEthernet0/1

#开启接口

[H3C-GigabitEthernet0/1]undo shutdown

………（省略显示内容）

#设置GE0/1的ip地址及掩码

[H3C-GigabitEthernet0/1]ip address 192.168.1.2  24

#显示GE0/1的配置信息

[H3C-GigabitEthernet0/1]display interface GigabitEthernet0/1

………（省略显示内容）

#查看GE0/0和GE0/1的配置信息

[H3C]display interface GigabitEthernet

GigabitEthernet0/0

Current state: UP

Line protocol state: UP

Description: GigabitEthernet0/0 Interface

Bandwidth: 1000000kbps

Maximum Transmit Unit: 1500

Internet Address is 192.168.2.1/24 Primary

………

GigabitEthernet0/1

Current state: UP

Line protocol state: UP

Description: GigabitEthernet0/1 Interface

Bandwidth: 1000000kbps

Maximum Transmit Unit: 1500

Internet Address is 192.168.1.2/24 Primary

………

- 任务二：配置HP-PC1 、HP-PC2的IP地址，并测试连通性

#HP-PC1 IP地址配置结果

#测试连通性与Router1 GE0/0 192.168.0.1的连通性，以及与Router1 GE0/1 192.168.1.1的连通性

#HP-PC1 IP地址配置结果

#测试连通性与Router1 GE0/0 192.168.0.1的连通性，以及与HP-PC1的连通性

- 任务三：分析HP-PC1 、HP-PC2没有建立连通的原因，并设置静态路由实现连通

HP-PC1 、HP-PC2没有建立连通的原因？

静态路由信息设置

#具体的配置命令格式如下

ip route-static dest-address { mask-length| mask } interface-type interface-number[ next-hop-address [ backup-interfaceinterface-type interface-number[ backup-nexthopbackup-nexthop-address ] ] ] [ permanent ][ preference preference-value ] [ tagtag-value ] [ description description-text ]

###############################################################################

#配置Router1的静态路由信息

#在Router1处增加经由192.168.1.2作为下一跳，目的为192.168.2.0/24子网的路由信息

[H3C]ip route-static 192.168.2.0 24 GigabitEthernet0/1 192.168.1.2

#查看设置的静态路由信息另有查看路由信息命令：display ip routing-table

[H3C]display ip routing-table protocol static

Summary Count : 1

Static Routing table Status : <Active>

Summary Count : 1

Destination/Mask    Proto  Pre  Cost         NextHop         Interface

192.168.2.0/24      Static 60   0            192.168.1.2     GE0/1

Static Routing table Status : <Inactive>

Summary Count : 0

#配置Router2的静态路由信息

[H3C]ip route-static 192.168.0.0 24 G

[H3C]ip route-static 192.168.0.0 24 GigabitEthernet0/1 192.168.1.1

[H3C]display ip routing-table protocol static

Summary Count : 1

Static Routing table Status : <Active>

Summary Count : 1

Destination/Mask    Proto  Pre  Cost         NextHop         Interface

192.168.0.0/24      Static 60   0            192.168.1.1     GE0/1

Static Routing table Status : <Inactive>

Summary Count : 0

- 任务四：验证HP-PC1、HP-PC2以及router各个端口的连通性

HP-PC1 IP：192.168.0.2

HP-PC2 IP：192.168.2.2

五、实验结论及思考题