液体粘滞系数测量

2023级 软件学院 班级 1班 姓名  张旭超   序号  26 指导老师 张伶俐

第 16 周       周 二 下午              2024年 6 月 11 日

同组同学  无

一，实验目的

- 学习利用泊肃叶定律测量液体粘滞系数的原理

- 掌握用奥氏粘度计测量粘滞系数的方法

二． 实验仪器

奥氏粘度计，温度计，比重计，秒表，移液管，玻璃烧杯，洗耳球，控制主机，恒温槽，蒸馏水

三．实验原理

奥氏黏度计的形状如图所示，是一个U形玻璃管。P泡位置较高，为测定泡；Q泡位置较低，为下储泡。P泡上下各有一刻痕线A和刻痕线B。B下是一段截面积相等的毛细管f。

当黏度为η的液体在半径为r、长为L的细管f中定常流动时，若细管两端的压强差为Δp，根据泊肃叶定律，流经毛细管的流量(单位时间流过f管一个截面的体积)为

Vt=πr4Δp8ηL

即可写为

η=πr4Δp8ηLt

从上式可知，如测得r、Δp、V、L、t五个量，便可算出此液体在所处温度下的动力黏度η。但这几个量中有几个是不易测得的，而且只要有一个量误差较大，就会使得η值很不准确。因此本实验利用奥氏黏度计，采用比较法进行测量。
实验时，以黏度已知的蒸馏水作为比较的标准。取黏度为η1的蒸熘水和黏度为η2的待测液体分别注入黏度计，并使之上升到A处，测出两种液体从刻痕线A降至B的时间t1和t2， 两次测量中流过AB的体积相同，细管的半径r、长度L相同

η1=πr4Δp18ηLt1η2=πr4Δp28ηLt2

由方程组可得

η1η2=Δp1Δp2t1t2

因为两次测量中，两种液面高度差变化相同，所以压强之比为

Δp1Δp2=ρ1gΔhρ2gΔh=ρ1ρ2

代入得

η2=ρ2t2ρ1t1η1

ρ1和ρ2的值可用比重计测出，根据水的温度查出相应温度下的η1值，再根据式子求出η2。

四．实验内容及操作步骤

1.将玻璃烧杯内注入一定量的清水，作为恒温槽；用少量水将奥氏粘度计内部清洗干净

2.测量纯净水30°，35°，39°的粘滞系数：

(1) 测定好仪器温度为30摄氏度，从粗管口注入8ml蒸馏水，等待5分钟，记下温度T；

(2) 将压瘪的洗耳球套在细管的管口上，利用负压使液面上升到B泡上端刻痕以上；然后取下洗耳球，注意液面下降情况，当液面降到刻痕m时开始计时，至液面降到刻痕n时终止计时，记录液面从m-n处所需时间t1，重复3次，取时间平均值。

(3) 温度分别设置为35摄氏度和39摄氏度重复步骤(2)。

五、数据处理

表1 粘滞系数测量

| 测量次数 | 35℃纯净水t1 | 40℃纯净水t2 | 45℃纯净水t3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 59.72 s | 53.16 s | 49.77 s |
| 2 | 58.53 s | 53.21 s | 49.81 s |
| 3 | 58.57 s | 53.14 s | 49.72 s |

35℃ 纯净水

| 测量次数 | t1s | 绝对误差 Δt1is |
| --- | --- | --- |
| 1 | 59.72 | 0.78 |
| 2 | 58.53 | -0.41 |
| 3 | 58.57 | -0.37 |
| 平均时间 t1 | 58.94 | 平均绝对误差 Δt1 |
| 误差 | ±0.52 | 0.52 |

40℃ 纯净水

| 测量次数 | t2s | 绝对误差 Δt2is |
| --- | --- | --- |
| 1 | 53.16 | -0.01 |
| 2 | 53.21 | 0.04 |
| 3 | 53.14 | -0.03 |
| 平均时间 t2 | 53.17 | 平均绝对误差 Δt2 |
| 误差 | ±0.03 | 0.03 |

45℃ 纯净水

| 测量次数 | t3s | 绝对误差 Δt3is |
| --- | --- | --- |
| 1 | 49.77 | 0 |
| 2 | 49.81 | 0.04 |
| 3 | 49.72 | -0.05 |
| 平均时间 t3 | 49.77 | 平均绝对误差 Δt3 |
| 误差 | ±0.03 | 0.03 |

计算结果总结

| 温度 | 平均时间 (𝜇t) | 平均绝对误差 (Δt) | 粘滞系数 (𝜂) |
| --- | --- | --- | --- |
| 35℃ 纯净水 | 58.94±0.52 s | 0.52 s | 7.1×10-4 Pa⋅s |
| 40℃ 纯净水 | 53.17±0.03 s | 0.03 s | 6.40×10-4 Pa⋅s |
| 45℃ 纯净水 | 49.77±0.03 s | 0.03 s | 5.99×10-4 Pa⋅s |

六、结论和分析

误差分析：

- 温度控制误差： 恒温槽的温度可能存在波动，导致测量时温度不稳定，从而影响液体的黏度。

- 时间测量误差： 使用秒表手动记录液面下降时间，存在人为反应时间误差。

- 液体纯度误差： 蒸馏水和待测液体的纯度可能存在微小差异，影响测量结果。

- 刻痕线读数误差： 液面降到刻痕线时，目测读数可能存在误差。

- 设备清洁度： 奥氏粘度计内部可能残留杂质或水垢，影响液体流动性。

改进措施：

- 使用高精度恒温槽并配备温度监控装置，确保温度稳定在设定值。

- 使用电子计时器代替手动秒表，以减少人为误差。

- 进一步提高液体纯度，确保实验用蒸馏水和待测液体的高纯度。

- 采用高分辨率的光学读数设备，减少人为读数误差。

- 在每次测量前彻底清洗奥氏粘度计，确保设备内无杂质。

液体表面张力系数测量

2023级 软件学院 班级 1班 姓名  张旭超   序号  26 指导老师 张伶俐

第 16 周       周 二 下午              2024年 6 月 11 日

同组同学  无

- 实验目的

- 学习压阻式力敏传感器的定标方法

- 观察拉脱法测定液体表面张力系数的物理过程，并对其进行分析研究，加深对物理规律的认识

- 测定纯水的表面张力系数

二． 实验仪器

底座，立柱，传感器固定支架，压阻力敏传感器，数字式毫伏表，有机玻璃连通器，升降台，标准码(码盘)，圆筒形吊环

三．实验原理

如果将一洁净的圆筒形吊环浸入液体中，然后缓慢地提起吊环，圆筒形吊环将带起一层液膜。使液面收缩的表面张力f沿液面的切线方向，ϕ角称为湿润角(或接触角)。当继续提起圆筒形吊环时，ϕ角逐渐变小而接近0，这时所拉出是液膜的里外两个表面的张力f均垂直向下，设拉起的液膜破裂时的拉力为F，则有

F=m+m0g+2f

式中，m为粘附在吊环上的液体的质量，m。为吊环质量，因表面张力的大小与接触面周边界长度成正比，则有

2f=πDi+Doα

比例系数α称为表面张力系数，单位是N/m。α在数值上等于单位长度上的表面张力。

α=F-m+m0gπDi+Do

由于金属膜很薄，被拉起的液膜也很薄，m很小可以忽略，于是公式简化为:

α=F-m0gπDi+Do

使用FB326型液体的表面张力系数测定仪后通过读取电压得到力的信息，公式改为

α=U1-U2kπDi+Do

此时F=UK

四．实验内容及操作步骤

- 使用0.5g砝码对力敏传感器定标，采用最小二乘法拟合灵敏度，讨论相关系数R。

- 用水平尺调节底座水平。

- 调节升降台调节套筒，反复观察合金环被提拉直到拉脱液面过程中数字电压表的读数变化。

- 用游标卡尺多次测量合金环的内外径。

- 通过控制升降台高度，使合金环相对液体表面缓慢拉伸直到拉脱，多次记录临拉脱时和拉脱后的电压值。

- 通过公式计算液体表面张力大小

五、数据处理

表2 合金环内外径测量

| 测量次数 | 外径 D1 / mm | 内径 D2 / mm |
| --- | --- | --- |
| 1 | 35.05 | 32.94 |
| 2 | 34.97 | 32.99 |
| 3 | 34.99 | 33.03 |
| 4 | 35.01 | 33.02 |
| 5 | 35.02 | 33.01 |

外径 (D1)：

D1±ΔD1=35.008±0.022 mm

内径 (D2)：

D2±ΔD2=32.998±0.026 mm

表3 力敏传感器定标（替换后的数据）

| 砝码质量 / g | 输出电压 / m V |
| --- | --- |
| 0.5 | 6.2 |
| 1.0 | 12.1 |
| 1.5 | 17.2 |
| 2.0 | 22.3 |
| 2.5 | 28.2 |
| 3.0 | 34.5 |
| 3.5 | 39.6 |

计算定标系数 K：
K=UF=39.6 mV3.5 g=11.314 mV/g

表4 液体表面张力系数的测定 (T=25℃)

计算平均电压差 (ΔU)：

| 测量次数 | U1/mV | $U_2 / m V | ΔU / m V | α/10-3nm-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 142.4 | 126.2 | 16.2 | 66.9 |
| 2 | 143.1 | 125.6 | 17.5 | 72.3 |
| 3 | 144.1 | 126.4 | 17.7 | 73.1 |
| 4 | 142.2 | 126.6 | 16.6 | 68.6 |
| 5 | 144.3 | 126.4 | 17.9 | 74.0 |
| 平均值 | - | - | 17.18 | 71.1 |

六、结论和分析

误差分析：

- 电压测量误差： 数字电压表的分辨率和精度可能不够高，影响电压差的测量。

- 内外径测量误差： 游标卡尺测量合金环内外径时可能存在读数误差。

- 拉伸速度误差： 提拉吊环时速度不均匀，可能导致测量力的不稳定。

改进措施：

- 使用高精度的数字电压表，提高电压测量的精度和分辨率。

- 使用更高精度的测量工具，如激光测距仪，确保内外径测量的准确性。

- 使用自动升降台，以恒定速度提拉吊环，减少人为操作带来的误差。

七、实验的感想

通过这次实验，我对液体动力黏度和表面张力系数的测量有了更深刻的理解。

- 通过实验，验证了泊肃叶定律和表面张力的基本理论，加深了对这些物理规律的理解。

- 每次实验后，通过对误差的分析和改进措施的提出，可以不断提高实验的准确性和可靠性，这是一种科学研究的基本态度和方法。

附实验图片：